附件

宁波市工业企业绿色化改造评价表（2025年修订版）

| 一级指标 | 二级指标 | 具体要求 | 标准 分值 | 符合性及附件 情况说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施（21） | 建筑设施 | 工厂新建、改建和扩建的建筑应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“环境影响评价制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求，符合国家或地方相关法律法规及相对应的工厂设计规范标准的要求，在满足生产功能要求下，并应满足采光、通风、保温、防水、隔热、防腐蚀等要求。全部符合要求的得满分，部分不符合的酌情得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理（暂存）间等产生污染物的房间应独立设置。根据企业类别应设需设，且标识符合要求，得3分，部分不符合的酌情得分。 | 3 |  |  |
|  | 设备设施 | 工厂专用生产设备需符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。符合要求得2分，部分不符合的酌情得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的工厂生产设备应限期淘汰更新。（若有）明确限期淘汰更新设备清单，并在淘汰时间上做出承诺。符合限期淘汰更新要求的，得3分。 | 3 |  |  |
|  |  | （适用时）对变压器、风机、水泵等通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。符合要求得2分，部分不符合的酌情得分。 | 2 |  |  |
|  | 设备设施 | 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求，污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，并应正常运行。满足生产能力要求并正常运行，得2分。 | 2 |  |  |
|  | 计量设施 | 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。工厂能源资源达到二级计量，环保设施、照明、冷水机组、锅炉、冷却塔、空气处理设备等设备单独设置计量。工厂能源资源达到一级计量得1分；二级计量得2分；达到二级计量且满足分类计量要求得4分。 | 4 |  |  |
|  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的照明功率密度应符合GB 50034规定现行值，使用节能灯等节能型照明设备。符合规范要求得1分；符合规范要求，且使用节能照明设备使用率80%以上得2分（特殊场合不能达标使用的需说明理由）。 | 2 |  |  |
| 管理体系（12） | 质量管理体系 | 工厂应建立满足GB/T 19001要求的质量管理制度，并实施和保持。建立制度得1分；建立体系得2分；通过质量管理体系认证或行业质量管理体系认证得3分。 | 3 |  |  |
|  | 环境管理体系 | 工厂应建立满足GB/T 24001要求的环境管理制度，并实施和保持。建立制度得1分；建立体系得2分；通过第三方认证得3分。 | 3 |  |  |
|  | 职业健康安全管理体系 | 工厂应建立满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理制度，并实施和保持。建立制度得1分；建立体系得2分；通过第三方认证得3分。 | 3 |  |  |
|  | 能源管理体系 | 工厂应建立满足GB/T 23331要求的能源管理制度，并实施和保持。建立制度得1分；建立体系得2分；通过第三方认证得3分。 | 3 |  |  |
| 能源与资源投入（11） | 能源投入 | 工厂应根据行业现实情况优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，应采用能源梯级利用、能源回收利用，逐步提高非化石能源所占比例，充分利用余热余压等。优化用能结构并减少能源投入，有能源梯级利用、能源回收利用、余热余压利用等节能措施的得1分；近三年内有实施投资额在50万元以上节能降碳项目的（1000吨标煤以下的企业可以放宽到20万元），得3分。 | 6 |  |  |
|  | 资源投入 | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作。满足规范要求得2分；近五年内通过节水型企业评定或有实施投资额在10万元以上节水改造项目以上的得3分。 | 3 |  |  |
|  | 采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则，确保供方能够提供符合工厂环保要求的材料、元器件、部件或组件。程序文件中有明确环保要求，得2分。 | 2 |  |  |
| 产品（11） | 生态设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念。对产品结构、性能、工艺等明确具有生态化设计得3分；入选工业产品绿色设计示范企业或工信部《节能降碳技术装备推荐目录》《工业节水工艺技术装备目录》《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《工业资源综合利用技术目录》等目录得4分。 | 4 |  |  |
|  | 有害物质使用 | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应控制、减少有害物质的使用量，并满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。产品（包括原料和辅料）满足有害物质限制使用要求得3分；且有减少或替代有害物质使用措施的得4分。 | 4 |  |  |
| 产品（11） | 节能 | 工厂生产的产品若为用能产品，应满足相关产品的国家、行业或地方发布的产品能效标准中的限定值要求，未制定产品能效标准的，产品能效应不低于行业平均值。产品为用能产品，能效满足产品标准限定值或不低于行业平均值（行业平均值可由权威的第三方提供）得2分，达到先进值得3分；不适用时得满分。 | 3 |  |  |
| 环境污染排放（20） | 大气 污染物 | 工厂应根据大气污染物性质，做好大气污染物的分类收集和治理，大气污染物排放浓度及排放总量应符合国家、地方污染物标准或规章要求和主要污染物排放总量控制规定。排放符合要求的，得4分。 | 4 |  |  |
|  | 水体 污染物 | 工厂应根据废水污染物特性，做好废水分类、收集和治理，废水污染物排放浓度及排放总量应符合国家、地方污染物排放标准要求和主要污染物排放总量控制规定。排放符合要求的，得4分。 | 4 |  |  |
|  | 固体 废弃物 | 工厂产生的固体废弃物的处理（暂存）应符合GB 18599、GB 18597等相关标准要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的专业公司进行处理。符合要求的得4分；且危废类别和处置量符合企业实际的得5分。 | 5 |  |  |
|  | 噪声 | 工厂的厂界环境噪声排放应符合国家相关标准要求。符合要求得3分。 | 3 |  |  |
|  | 温室气体 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算。提供企业有效温室气体排放报告（近两年内）的得3分；提供第三方核查报告（近两年内）的得4分。 | 4 |  |  |
| 绩效（25） | 用地 集约化 | 工厂容积率、建筑密度不低于《工业项目建设用地控制指标》要求。容积率达到规定要求得1分；达到1.5倍得2分；达到2倍得3分；低于要求的不得分。建筑密度达到30%得1分；达到40%得2分；低于要求的不得分。 | 5 |  |  |
|  | 资源 高效化 | 产品取水量应满足《浙江省用(取)水定额(2019年)》中对应的取水定额要求。产品取水量达到省通用值得4分；达到先进值得6分；未达到通用值的不得分。《浙江省用(取)水定额(2019年)》中无要求的，产值水耗或增加值水耗达到《宁波市工业产业能效》中行业平均水平的得4分；优于20%的得6分；未达到平均水平的不得分。 | 6 |  |  |
|  | 废物 资源化 | 工业固体废物处置率达到100%（含委外处理），有综合利用设施的其利用率应大于85%。一般工业固废分类回收的得1分，工业固废100%处置或有综合利用设施且利用率大于85%的得3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 工业用水重复利用率应达到省级节水型企业标准水平的80%。工业用水重复利用率达到省级节水型企业标准水平80%的，得1分；超过90%的，得2分；超过100%的，得3分。该项为合理缺项的，得3分。 | 3 |  |  |
| 绩效（25） | 能源 低碳化 | 单位产值（产品）能耗应达到市级行业平均水平。涉及《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》所涵盖产品的工厂，其能效水平达到基准水平的得5分，达到标杆水平的得8分；工业产值能耗达到宁波市小类行业平均水平的得5分，优于20%的得8分，未达到平均水平的不得分。（行业水平数据可根据《宁波工业产业能效》或者具有权威的第三方如行业协会提供） | 8 |  |  |
| 加分项（50） | 清洁能源 | 加装光伏、储能、风力发电、智能微电网等新能源设施，实现可再生能源占比不低于5%，符合其中一项的得5分，两项（含）以上的得10分。 | 10 |  |  |
|  | 运输方式新能源化 | 使用新能源叉车等移动搬运设施，使用新能源货车、轿车等交通工具或安装新能源充电桩，实现运输工具中新能源车辆占比不低于5%，符合其中一项的得5分，两项（含）以上的得10分。 | 10 |  |  |
|  | 设备更新 | 近三年内更新生产设备或空压机、变压器、污染防治设施等通用设备，实现设备自动化水平提升、能耗降低、污染物减排等成效。更新一类设备的得5分，更新两类（含）以上设备的得10分。 | 10 |  |  |
|  | 数绿协同 | 通过人工智能、工业互联网等手段，优化产品设计研发、检验检测、物料调度、设备控制、用水用能监测等环节，节约资源和能源。实施一项数绿协同改造的得5分，两项（含）以上数绿协同改造的得10分。 | 10 |  |  |
|  | 碳减排 碳认证 | 企业购买绿电、绿证的得5分；企业通过ESG或产品通过碳足迹认证得10分。 | 10 |  |  |
| 总 分 |  |  | 150 |  |  |